## Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2010						                                 №  213

пгт.Излучинск

| Об утверждении Стандартов качества выполнения муниципальных услуг (работ) муниципального образования городское поселение Излучинск |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации поселения от 02.12.2010 № 194 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (работ) муниципального образования городское поселение Излучинск», постановлением администрации поселения от 08.12.2010 № 197 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации стандартов качества муниципальных услуг (работ)», в целях повышения качества оказания населению поселения муниципальных услуг (работ):

- Утвердить Стандарт качества муниципальной услуги (работы) «Содержание и строительство автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения»,  согласно приложению 1.

- Утвердить Стандарт качества муниципальной услуги (работы) «Благоустройство и озеленение территории поселения», согласно приложению 2.

- Утвердить Стандарт качества муниципальной услуги (работы) «Проведение мероприятий по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия, благоустройства и безопасности мест массового отдыха», согласно приложению 3.

- Специалисту по работе с молодежью отдела по социальной сфере и связям с общественностью А.Г. Ахметзяновой  разместить  постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления по экономике, финансам и бюджетному учету В.А. Берновик.

Глава администрации поселения                                                     А.Б. Кудрик

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 28.12.2010  № 213

Стандарт качества выполнения муниципальной услуги (работы)

«Содержание и строительство автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения»

#### 1. Организации, в отношении которых применяется стандарт

1.1. Организациями, в отношении которых применяется стандарт качества выполнения муниципальной услуги (работы) «Содержание и строительство автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» (далее – Стандарт), являются организации, исполняющие обязательства по соответствующему муниципальному контракту (далее - именуемые организации, оказывающие услугу).

1.2. Информация об организациях, оказывающих услугу (наименования, адреса, телефоны), размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет и обновляется по мере изменения состава данных организаций.

- 2. Нормативные правовые акты, регулирующие

выполнение муниципальной услуги (работы)

2.1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

2.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4. Постановление Госстандарта Российской Федерации от 11.10.93 № 221 «О принятии Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

2.5. Постановление Госстроя СССР от 17.12.85 № 233 «Об утверждении Санитарных норм и правил СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

2.6. Постановление Госстандарта Российской Федерации от 30.03.99 № 103 «О принятии Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».

2.7. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 120-ст «Об утверждении Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52282-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

2.8. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 121-ст «Об утверждении Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

2.9. Постановление администрации городского поселения Излучинск от 12.08.2010 № 138 «Об утверждении Положения о дорожной  деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов городского поселения Излучинск».

2.10. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления городского поселения Излучинск,  которые регулируют вопросы организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

- 3. Требования к качеству выполнения муниципальной услуги (работы),

закрепляемые Стандартом

3.1. Наименование муниципальной услуги (работы) - содержание и строительство автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

3.2. Содержание муниципальной услуги (работы):

содержание автомобильных дорог и элементов обустройства;

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог;

содержание, ремонт и капитальный ремонт дорожных сооружений, мостов и путепроводов;

содержание, ремонт ливневых колодцев;

содержание, ремонт и капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки и покраска бортовых камней на поселковых дорогах;

ремонт, очистка от снега и мусора проезжей части бесхозяйных проездов.

3.3. В Стандарте применяются следующие понятия и определения:

получатель муниципальной услуги (работы) - физические и юридические лица, получающие либо имеющие намерение получить муниципальные работы (далее - Получатель);

исполнитель муниципальной услуги (работы) - организации различных форм собственности, исполняющие обязательства по соответствующим муниципальным контрактам (договорам) (далее - Исполнитель);

заказчик муниципальной услуги (работы) - администрация городского поселения Излучинск (далее - Заказчик).

3.4. Исполнитель должен располагать специалистами в количестве, необходимом для выполнения муниципальной услуги (работы), имеющими соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладающими знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. Квалификация специалистов должна поддерживаться на высоком уровне периодической учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации, путем проведения инструктажей, стажировок, квалификационных экзаменов, обучения персонала с целью повышения его производственной квалификации, предупреждения производственного травматизма, контроля за состоянием здоровья.

3.5. При выполнении муниципальной услуги (работы) Исполнитель должен проявлять к получателям максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение.

3.6. Исполнитель должен руководствоваться и исполнять нормативные правовые акты, согласно разделу 2 Стандарта, а также правила внутреннего трудового распорядка.

4. Содержание автомобильных дорог и элементов обустройства.

4.1. Исполнитель должен иметь режим работы, обеспечивающий своевременное содержание автомобильных дорог и элементов обустройства и оперативное реагирование на изменение погодных условий (в зимний период - дни обильных снегопадов, гололед). Помещения Исполнителя должны быть оснащены необходимыми средствами телефонной и другой связи для оперативного получения информации о содержании автомобильных дорог и элементов обустройства.

4.2. Исполнитель должен быть оснащен специальным оборудованием и приборами, которые должны использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами и содержаться в технически исправном состоянии.

4.3. Основным оснащением являются:

оперативно-технические автомобили;

спецмашины (автогрейдеры, снегоочистители роторные, плужные снегоочистители, распределители твердых противогололедных материалов, снегопогрузчики, мусоровозы, и т.д);

автоподъемники;

другое оснащение.

4.4. Содержание автомобильных дорог осуществляется систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дороги, по всем ее элементам.

В зимний период Исполнитель производит содержание указанных в перечне дорог элементов обустройства по видам работ:

расчистка от выпадающего снега и предотвращение образования уплотненной корки проезжей части дорог;

удаление снежно-ледяного наката и уплотненного снега с покрытий автодорог;

удаление снежных валов, образующихся в результате расчистки проезжей части;

борьба со скользкостью на проезжей части и тротуарах на всю ширину проезжей части автодорог с использованием противогололедных материалов, обеспечивающих безопасность движения;

уборка снега с перекрестков и заездов в микрорайоны;

уборка снега и льда с тротуаров, остановок поселкового транспорта, площадок, мостов и пешеходных переходов;

очистка дождеприемных карманов в период таяния снега;

очистка от снежных наносов направляющих ограждений вдоль автодорог и ограждений мостов;

вывоз снега до места, определенного Заказчиком;

содержание водопропускных труб, лотков, кюветов с целью подготовки их к работе в паводковый период;

работы по вывозу снега на специально отведенные территории;

уборка биологических отходов (трупов животных) с поселковых улиц в границах красных линий;

в дни обильных снегопадов Исполнитель работ обеспечивают круглосуточную уборку от снежных заносов проезжую часть улиц, проездов, пешеходных дорожек, мостов и мостовых переходов.

Исполнитель обязан представлять Заказчику сводку, о ежедневном выходе количества снегоуборочной техники.

В летний период Исполнитель производит содержание поселковых автодорог, зон общего пользования и элементов благоустройства улично-дорожной сети по видам работ:

содержание поселковых улиц и автомобильных дорог;

содержание мостов,  тротуаров;

содержание водопропускных труб и лотков;

содержание зон общего пользования;

уборка биологических отходов (трупов животных) с поселковых улиц в границах красных линий;

4.5. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.

С целью восстановления и повышения работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений Исполнитель должен выполнять работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог.

Исполнитель должен быть оснащен специальными, находящимися в исправном состоянии оборудованием и спецтехникой.

Основным оснащением являются:

- оперативно-технические автомобили;

- спецмашины (автогрейдеры, катки самоходные, асфальтоукладчики, битумовозы, поливомоечные машины);

- другое оснащение.

Ремонт осуществляется комплексно по всем элементам и сооружениям на отдельных участках (перегонах) ремонтируемой автомобильной дороги.

Ремонт автомобильных дорог Исполнителем осуществляется на основе материалов диагностики и оценки состояния дорог или ведомостей дефектов.

Капитальный ремонт Исполнитель должен производить комплексно по всем элементам автомобильной дороги на всем протяжении ремонтируемого участка дороги.

Допускается при соответствующем обосновании проведение выборочного капитального ремонта отдельных участков и элементов автомобильных дорог.

Капитальный ремонт Исполнителем выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией или на основе разработанного рабочего проекта.

4.6. Содержание, ремонт и капитальный ремонт дорожных сооружений (мостов и путепроводов).

Дорожные сооружения - искусственные сооружения, являющиеся конструктивными элементами автомобильной дороги (мосты, путепроводы и др.).

Эксплуатируемые искусственные сооружения постоянно подвержены воздействию нагрузок, различных природных явлений, постоянно снижающих прочность и надежность и, как следствие, ограничивающих срок службы дорожных сооружений.

Исполнитель должен осуществлять систематически (с учетом сезона года) содержание дорожных сооружений:

очистка от пыли и грязи элементов сооружений, в зимний период - уборка снега и льда;

исправление повреждений мостов, тротуаров, перил и ограждений.

4.7. Содержание, ремонт ливневых колодцев.

Исполнитель выполняет следующие виды работ:

ежедневный технический осмотр ливневых колодцев;

очистка ливнеприемных, смотровых колодцев от грязи;

откачка воды с проезжей части в местах большого скопления;

восстановление люков.

4.8. Содержание, ремонт и капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки и покраска бортовых камней на поселковых дорогах.

Основным оснащением являются:

оперативно-технические автомобили;

спецмашины;

другое оснащение.

Требования к технологии выполнения муниципальной услуги (работы):

места проведения работ, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными и желтыми сигнальными огнями и согласованы с ГИБДД ОВД по Нижневартовскому району;

при выполнении работ по нанесению дорожной разметки, иных работ по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения на всей специализированной технике, используемой при производстве работ, должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета;

после окончания работ территория проведения работ должна быть очищена от посторонних предметов, не имеющих отношения к обустройству. На тротуарах и зеленых насаждениях вдоль дорог должны отсутствовать отходы и остатки материалов, элементы замененных ограждений, стоек, дорожных знаков, образовавшиеся в ходе проведения работ;

Исполнитель не должен при проведении работ блокировать движение автотранспорта более чем на 5 минут. При необходимости прекращения движения большей продолжительности данные действия должны быть согласованы с ГИБДД ОВД по Нижневартовскому району;

Исполнитель должен осуществить замену или восстановление поврежденных дорожных знаков в течение трех суток (одних суток - для знаков приоритета) с момента обнаружения либо с момента уведомления о повреждениях жителями поселения, расстояние видимости знака должно быть не менее 100 метров, поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих восприятие знаков;

временно установленные для производства работ дорожные знаки должны быть сняты в течение суток после окончания работ;

дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в любое время суток;

при нанесении дорожной разметки по измененной схеме не должно оставаться видимых следов старой разметки;

нанесение дорожной разметки должно производиться в соответствии с дислокацией дорог, согласованной с ГИБДД ОВД по Нижневартовскому району;

Исполнитель при проведении работ не должен использовать поврежденные ограждения, при обнаружении дефектов исполнитель обязан восстановить или заменить их в течение 5 суток;

после окраски дорожных ограждений на них должны отсутствовать видимые невооруженным взглядом следы прежней окраски, неокрашенные участки;

окраска дорожных ограждений должна сохранять свои потребительские свойства (целостность лакокрасочного покрытия, отсутствие неокрашенных участков) не менее 6 месяцев после ее нанесения;

сигнальные столбики должны быть отчетливо видны в светлое время суток с расстояния не менее 100 м, не иметь видимых разрушений и деформаций;

в случае утраты или порчи при производстве работ по вине исполнителя исправного состояния дорожных сооружений, строений, коммуникаций, зеленых насаждений вдоль улиц и дорог Исполнитель должен в течение недели восстановить нарушенный участок до первоначального состояния.

4.9. Жители и гости поселения могут сообщать о наличии зимней скользкости, обнаруженной на проезжей части, посторонних предметов, скоплении на проезжей части дорог и общественных стоянок, талых и ливневых вод, неисправностях элементов обустройства автомобильных дорог, дорожных знаков, по телефонам организаций выполняющих работы, либо в администрацию поселения по телефонам 28-13-77, 28-13-73.

В своих сообщениях необходимо указать характер, место и время обнаружения повреждений или неисправностей.

- 5. Порядок обжалования нарушений требований Стандарта

5.1. Информация о наличии Стандарта, возможности и способе получения муниципальной услуги (работы) должна быть размещена в общедоступных местах Исполнителя. Рядом с этой информацией должны быть указаны сведения о наличии книги жалоб, а также телефоны и адреса учреждений и организаций, осуществляющих контроль за соблюдением настоящего Стандарта.

5.2. Жалобы и заявления на некачественное выполнение муниципальной услуги (работы) направляются в администрацию поселения, подлежат обязательной регистрации и должны быть рассмотрены в установленные сроки. Рассмотрение жалоб в администрации поселения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.3. Качество работ должно обеспечиваться проведением контрольных мероприятий Заказчиком в соответствии с требованием муниципальных контрактов. При проведении контрольных мероприятий в обязательном порядке должна проверяться книга жалоб на наличие жалоб на качество выполнения услуги (работы), а также о принятии мер.

- 6. Ответственность за нарушение требований Стандарта

Ответственность за нарушение требований Стандарта устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения

от 28.12.2010 № 213

Стандарт качества выполнения муниципальной услуги (работы)

«Благоустройство и озеленение территории поселения»

#### 1. Организации, в отношении которых применяется стандарт

1.1. Организациями, в отношении которых применяется стандарт качества выполнения муниципальной услуги (работы) «Благоустройство и озеленение территории поселения» (далее – Стандарт), являются  организации, исполняющие обязательства по соответствующему муниципальному контракту (далее именуемые организации, оказывающие услугу).

1.2. Информация об организациях, оказывающих услугу (наименования, адреса, телефоны), размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет и обновляется по мере изменения состава данных организаций.

- 2. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение

муниципальной услуги (работы)

2.1. Федеральный закон от 21.07.97 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

2.2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2.3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.4. Водный кодекс Российской Федерации.

2.5. Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.99 N 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».

2.6. Решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.05.2008 № 21 «Об утверждении положения о порядке организации благоустройства и озеленения территории городского поселения Излучинск».

2.7. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления городского поселения Излучинск, которые регулируют вопросы организации благоустройства и озеленения территории поселения.

- 3. Требования к качеству выполнения муниципальной услуги (работы),

закрепляемые Стандартом

3.1. Наименование муниципальной услуги (работы) - благоустройство и озеленение территории поселения.

3.2. Содержание муниципальной услуги (работы):

озеленение и работы по уходу за зелеными насаждениями;

рекультивация несанкционированных свалок в границах поселения;

содержание памятников, декоративных скульптур и монументальных знаков.

3.3. В Стандарте применяются следующие понятия и определения:

получатель муниципальной услуги (работы) - физические и юридические лица, получающие либо имеющие намерение получить муниципальные услуги (работы)  (далее - Получатель);

исполнитель услуги (работы) - организации различных форм собственности, исполняющие обязательства по соответствующим муниципальным контрактам (договорам) (далее - Исполнитель);

заказчик услуги (работы) - администрация городского поселения Излучинск (далее - Заказчик).

3.4. Исполнитель должен располагать специалистами в количестве, необходимом для выполнения муниципальной услуги (работы), имеющими образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладающими знаниями и опытом, соответствующими для выполнения возложенных на них обязанностей. Квалификация специалистов должна поддерживаться на высоком уровне периодической учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации, путем проведения инструктажей, стажировок, квалификационных экзаменов, обучения персонала с целью повышения его производственной квалификации, предупреждения производственного травматизма, контроля за состоянием здоровья.

3.5. При выполнении муниципальной услуги (работы)  Исполнитель должен проявлять к получателям максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение.

3.6. Исполнитель должен руководствоваться и исполнять нормативные правовые акты, согласно разделу 2 Стандарта, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

3.7. Озеленение и работы по уходу за зелеными насаждениями.

3.7.1. Исполнитель должен иметь режим работы, обеспечивающий своевременное техническое обслуживание зеленых насаждений и оперативное реагирование на изменение погодных условий. Помещения Исполнителя должны быть оснащены необходимыми средствами телефонной и другой связи для оперативного получения информации об обслуживании объектов озеленения.

3.7.2. Исполнитель должен быть оснащен специальным оборудованием и приборами, которые должны использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами и содержаться в технически исправном состоянии.

3.7.3. Основным оснащением являются:

оперативно-технические автомобили;

автоподъемники;

спецмашины (погрузчики, экскаваторы, тракторы со сменным оборудованием, газонокосилки);

машины грузовые для перевозки деревьев, кустарников, цветов, торфо-минеральной смеси, удобрений);

другое оснащение.

3.7.4. Специалисты должны иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей.

3.7.5. Требования к технологии выполнения услуги (работы).

Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов, цветочное оформление производится Исполнителем строго в соответствии с требованиями муниципальных контрактов.

Весенние посадки деревьев и кустарников следует производить после оттаивания и прогревания почвы до начала активного распускания почек и образования побегов.

Осенние посадки деревьев и кустарников следует проводить с момента опадания листьев до устойчивых заморозков.

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с требованиями правил и норм, утвержденных нормативными правовыми актами, в частности, регламентируются расстояния от различных объектов до мест посадки растений.

Обрезка крон деревьев и кустарников является одним из основных мероприятий по правильному содержанию зеленых насаждений.

К работам сезонного характера, проводимых ежегодно, относятся:

подрезка деревьев и кустарников;

посадка деревьев и кустарников;

санитарные рубки поврежденных деревьев;

разреживание насаждений путем вырубки естественной поросли;

восстановление существующих газонов без добавления и с добавлением растительного грунта и посевом трав;

прочесывание площади озеленения ранней весной с выносом отмершей травы и листвы за пределы газона и вывозом;

полив, кошение газонов, сгребание скошенной травы за пределы газона и вывозом в течение суток;

во время осеннего листопада газоны систематически убирать от листвы, всякого мусора и древесного отпада (сучков, веток);

посадка цветов в клумбы, газоны и уход за ними в течение летнего сезона.

К работам разового характера, проводимым по мере необходимости, относятся:

уборка сухих, упавших, поврежденных деревьев;

мероприятия по борьбе с энто- и фитовредителями и т.д.

3.8. Рекультивация несанкционированных свалок в границах поселения.

3.8.1. Исполнитель должен быть оснащен специальным находящимся в исправном состоянии оборудованием и спецтехникой.

3.8.2. Основным оснащением являются:

- оперативно-технические автомобили;

- спецмашины (автокран, бульдозер, экскаватор, автосамосвалы);

- другое оснащение.

3.8.3. Исполнитель выполняет работы по сбору, транспортировке твердых бытовых отходов с территорий несанкционированных свалок в границах поселения.

3.8.4. После окончания работ на рекультивируемых территориях должен оставаться плодородный слой почвы.

3.8.5. После окончания работ Исполнитель должен восстановить растительность на рекультивируемой территории.

3.8.6. При очистке загрязненных земель, на которых расположены несанкционированные свалки, Исполнитель должен привести загрязненную территорию в первоначальный вид. В данном случае рекультивация не проводится.

3.9. Содержание памятников, декоративных скульптур и монументальных знаков.

3.9.1. Исполнитель должен выполнять уходные работы за памятниками, декоративными скульптурами и монументальными знаками (в зимний период - сметание и очистка от снега, в летний период - мелкий ремонт, покраска и очистка от случайного мусора).

3.10. Информацию о поврежденных объектах озеленения и объектах декоративных скульптур, памятников жителями и гостями поселения сообщается по телефонам организаций, выполняющих муниципальные услуги, либо в администрацию поселения по телефонам  28-13-77, 28-13-73.

В своих сообщениях необходимо указать характер, место и время обнаружения повреждений или неисправностей.

- 4. Порядок обжалования нарушений требований Стандарта

4.1. Информация о наличии Стандарта, возможности и способе получения муниципальной услуги должна быть размещена в общедоступных местах исполнителя. Рядом с этой информацией должны быть указаны сведения о наличии книги жалоб, а также телефоны и адреса учреждений и организаций, осуществляющих контроль за соблюдением настоящего Стандарта.

4.2. Жалобы и заявления на некачественное выполнение муниципальной услуги (работы) направляются в администрацию поселения, подлежат обязательной регистрации и должны быть рассмотрены в установленные сроки. Рассмотрение жалоб в администрации поселения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4.3. Качество работ должно обеспечиваться проведением контрольных мероприятий заказчиком в соответствии с требованием муниципальных контрактов. При проведении контрольных мероприятий в обязательном порядке должна проверяться книга жалоб на наличие жалоб на качество выполнения работы, а также о принятии мер.

- 5. Ответственность за нарушение требований Стандарта

Ответственность за нарушение требований Стандарта устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 3 к постановлению

администрации поселения

от 28.12.2010 № 213

Стандарт качества выполнения муниципальной услуги

«Проведение мероприятий по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия, благоустройства и безопасности мест массового отдыха»

#### 1. Организации, в отношении которых применяется стандарт

1.1. Организациями, в отношении которых применяется стандарт качества выполнения муниципальной услуги (работы) «Проведение мероприятий по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия, благоустройства и безопасности мест массового отдыха» (далее – Стандарт), являются организации, исполняющие обязательства по соответствующему муниципальному контракту (далее именуемые организации, оказывающие услугу).

1.2. Информация об организациях, оказывающих услугу (наименования, адреса, телефоны), размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет и обновляется по мере изменения состава данных организаций.

- 2. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение

муниципальной услуги (работы).

2.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. Строительные нормы и правила СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 25.09.75 № 158.

2.3. Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденные Минздравом СССР 05.08.88 N 4690-88.

2.4. Постановление администрации городского поселения Излучинск от 11.08.2010 № 136 «Об утверждении Положения о создании условий для массового отдыха жителей городского поселения Излучинск и организации обустройства мест массового отдыха населения».

2.5. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления городского поселения Излучинск, которые регулируют вопросы организации обустройства мест массового отдыха на территории поселения.

- 3. Требования к качеству выполнения услуги (работы),

закрепляемой Стандартом

3.1. Наименование муниципальной услуги (работы) - проведение мероприятий по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия, благоустройства и безопасности мест массового отдыха.

3.2. Содержание муниципальной услуги (работы):

- санитарная очистка мест массового отдыха жителей, обустройство зон отдыха и дезинсекционные работы;

- устройство, содержание и демонтаж новогодних городков и композиций, а также элементов иллюминации.

3.3. В Стандарте применяются следующие понятия и определения:

получатель муниципальной услуги (работы) - физические и юридические лица, получающие либо имеющие намерение получить работы (далее - Получатель);

исполнитель услуги (работы) - организации различных форм собственности, исполняющие обязательства по соответствующим муниципальным контрактам (договорам) (далее - Исполнитель);

заказчик услуги (работы) – администрация городского поселения Излучинск (далее - Заказчик).

3.4. Исполнитель должен располагать специалистами в количестве, необходимом для выполнения муниципальной услуги (работы), имеющими образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладающими знаниями и опытом, соответствующими для выполнения возложенных на них обязанностей. Квалификация специалистов должна поддерживаться на высоком уровне периодической учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации, путем проведения инструктажей, стажировок, квалификационных экзаменов, обучения персонала с целью повышения его производственной квалификации, предупреждения производственного травматизма, контроля за состоянием здоровья.

3.5. Исполнитель должен руководствоваться и исполнять нормативные правовые акты, согласно разделу 2 Стандарта, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

3.6. Санитарная очистка мест массового отдыха жителей, обустройство зон отдыха и дезинсекционные работы.

3.6.1. Исполнитель должен быть оснащен специальным оборудованием и приборами, которые должны использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами и содержаться в технически исправном состоянии.

3.6.2. Основным оснащением являются:

оперативно-технические автомобили;

спецмашины (поливомоечные машины, мусоровозы, автомобили бортовые);

другое оснащение.

3.6.3. Требования к технологии выполнения муниципальной услуги (работы) в весенне-летний период:

в течение всего сезона проводить текущую уборку территории зон отдыха с кратностью не менее 4 раз в неделю с вывозом мусора на полигон утилизации отходов;

твердые бытовые отходы удалять с периодичностью, определенной в соответствии с погодными условиями, эпидемиологической обстановкой (не менее 4 раз в неделю). Собранные отходы вывозить на полигон утилизации отходов;

устанавливать стандартные металлические контейнеры емкостью 0,75 м3 на площадки (плиты - водонепроницаемое покрытие, имеющее удобные пути для подъезда машин и подхода отдыхающих);

выполнить ограждения площадки под металлические контейнеры металлической сеткой рабицей или профлистом;

на территории зоны отдыха установить биотуалеты на специально отведенные места по согласованию с Заказчиком;

провести дезинсекционные мероприятия с использованием сертифицированных средств в удобное для Заказчика время (предзакатное время или на рассвете);

техническому персоналу в вечернее время производить дезинфекцию биотуалетов (откачка по мере заполнения, но не реже 2 раз в неделю, санитарное обслуживание - хлорирование - ежедневно).

3.7. Устройство, содержание и демонтаж новогодних городков и композиций, а также элементов иллюминации.

Требования к выполнению муниципальной услуги (работы):

для изготовления новогодних городков использовать снег, лед;

в создании снежно-ледового городка должна прослеживаться тематика объекта, план расстановки композиций, кроме этого обязательно необходимо:

наличие скульптур Деда Мороза и Снегурочки;

создание различных скульптурных композиций (достаточное расстояние между ними для свободного перемещения посетителей);

создание катальной горки (не допускается наличие высоких бортов, лестницы для подъема должны быть выполнены оптимально безопасно, высота лестницы, рассчитанная для детей, с безопасным спуском, защищенным от столкновений и от выезда в зону скопления людей);

оформление периметра городка;

главным элементом композиции является новогодняя елка, расположенная в центре площади;

создание скульптурных композиций на улично-дорожной сети, дворовых площадках;

материал для покраски элементов городка должен быть ярких, насыщенных цветов, быть устойчивым к атмосферным явлениям;

обеспечить доступ спецтехники для строительства и уборки площади, а в случае чрезвычайных ситуаций - доступ аварийно-спасательных бригад;

произвести демонтаж и вывоз снега, льда с территории новогоднего снежно-ледового городка и скульптурных композиций на улично-дорожной сети;

вывести снег и лед на специально оборудованную снежную свалку;

произвести демонтаж праздничной елки, подсветки и иллюминации снежно-ледового городка;

праздничную подсветку, елку и иллюминацию снежно-ледового городка после демонтажа необходимо передать Заказчику по акту и транспортировать до места хранения.

Жители и гости поселения могут сообщить о наличии случайного мусора в местах массового отдыха жителей на территориях зон отдыха и повреждениях новогодних городков и композиций по телефонам организаций, выполняющих работы, либо по телефонам: 28-13-77, 28-13-73 в администрацию поселения. В своих сообщениях необходимо указать характер, место и время обнаружения повреждений или неисправностей.

- 4. Порядок обжалования нарушений требований Стандарта

4.1. Информация о наличии Стандарта, возможности и способе получения муниципальной услуги (работы) должна быть размещена в общедоступных местах исполнителя. Рядом с этой информацией должны быть указаны сведения о наличии книги жалоб, а также телефоны и адреса учреждений и организаций, осуществляющих контроль за соблюдением настоящего Стандарта.

4.2. Жалобы и заявления на некачественное выполнение муниципальной услуги (работы) направляются в администрацию поселения, подлежат обязательной регистрации и должны быть рассмотрены в установленные сроки. Рассмотрение жалоб в администрации поселения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4.3. Качество работ должно обеспечиваться проведением контрольных мероприятий заказчиком в соответствии с требованием муниципальных контрактов. При проведении контрольных мероприятий в обязательном порядке должна проверяться книга жалоб на наличие жалоб на качество выполнения работы, а также о принятии мер.

- 5. Ответственность за нарушение требований Стандарта

Ответственность за нарушение требований Стандарта устанавливается в соответствии с действующим законодательством.